2. Topologia da Rede

A rede foi montada com os seguintes dispositivos:

- 2 Switches

- 8 Computadores

- Cabos de rede Ethernet

Distribuição:

- Switch 1

  - PC1

  - PC2

  - PC3

  - PC4

- Switch 2

  - PC5

  - PC6

  - PC7

  - PC8

Os dois switches foram conectados entre si.

3. Montagem da Topologia no Packet Tracer

Passo 1 – Inserir os equipamentos

No painel inferior do Cisco Packet Tracer:

- Clique em Switches

- Arraste 2 switches modelo 2960 para a área de trabalho

- Clique em End Devices

- Arraste 8 PCs para a área de trabalho

Passo 2 – Conectar os dispositivos

Selecionar o cabo:

Copper Straight-Through

Conectar da seguinte forma:

Switch1:

PC1 → Fa0/1
PC2 → Fa0/2
PC3 → Fa0/3
PC4 → Fa0/4

Switch2:

PC5 → Fa0/1
PC6 → Fa0/2
PC7 → Fa0/3
PC8 → Fa0/4

Conectar os switches:

Switch1 Fa0/24 → Switch2 Fa0/24

4. Configuração dos Computadores

Cada computador recebeu um endereço IP manual.

Passos:

- Clicar no PC

- Ir em Desktop

- Abrir IP Configuration

- Selecionar Static

Configuração dos IPs:

| PC | Endereço IP | Máscara |
| --- | --- | --- |
| PC1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 |
| PC2 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 |
| PC3 | 192.168.10.3 | 255.255.255.0 |
| PC4 | 192.168.10.4 | 255.255.255.0 |
| PC5 | 192.168.10.5 | 255.255.255.0 |
| PC6 | 192.168.10.6 | 255.255.255.0 |
| PC7 | 192.168.10.7 | 255.255.255.0 |
| PC8 | 192.168.10.8 | 255.255.255.0 |

Todos os computadores ficaram na rede:

192.168.10.0/24

5. Configuração do Switch 1

Abrir:

Switch1 → CLI

Pressionar ENTER.

Entrar no modo privilegiado:

enable

Entrar no modo de configuração:

configure terminal

Configurar a interface VLAN1:

interface vlan 1

Configurar o endereço IP:

ip address 192.168.10.100 255.255.255.0

Ativar a interface:

no shutdown

Sair da interface:

exit

Configurar gateway:

ip default-gateway 192.168.10.1

6. Configuração de Segurança do Switch 1

Senha do modo privilegiado:

enable secret class

Senha do console:

line console 0
password cisco
login
exit

Senha de acesso remoto (VTY):

line vty 0 15
password cisco
login
exit

Salvar configuração:

end
write memory

7. Configuração do Switch 2

Abrir:

Switch2 → CLI

Entrar no modo privilegiado:

enable

Entrar no modo de configuração:

configure terminal

Configurar VLAN1:

interface vlan 1

Configurar IP do switch:

ip address 192.168.10.101 255.255.255.0

Ativar interface:

no shutdown

Sair da interface:

exit

Configurar gateway:

ip default-gateway 192.168.10.1

8. Segurança do Switch 2

Senha modo privilegiado:

enable secret class

Senha console:

line console 0
password cisco
login
exit

Senha VTY:

line vty 0 15
password cisco
login
exit

Salvar configuração:

end
write memory

9. Teste de Conectividade

Nos computadores foi utilizado o comando ping para verificar a comunicação entre os dispositivos.

Exemplo no PC1:

Abrir:

Desktop → Command Prompt

Testes realizados:

ping 192.168.10.8

Resultado:

Reply from 192.168.10.8

Teste com os switches:

ping 192.168.10.100
ping 192.168.10.101

Resultado:

Reply from 192.168.10.100
Reply from 192.168.10.101